- Счетчик газа СГБМ-1.6

Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар" (г.Чистополь)

Назначение: Счетчик газа СГБМ-1,6 предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями.

Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой.

Счетчик эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С, относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35°С.

Счетчик имеет отсчетное устройство в виде ЖКИ, на котором цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки соответственно в десятых, сотых и тысячных долях кубического метра.

Питание счетчика газа осуществляется от литиевой батареи, обеспечивающей работу счетчика в течении не менее 12 лет с даты выпуска.

Технические характеристики газового счетчика СГБМ-1.6

| Параметры | СГБМ-1,6 |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода Ду [мм] | 15 |
| Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется резьба (по ГОСТ 6357-81) | 1/2 |
| Давление измеряемой среды, не более [кПа] | 5,0 |
| Диапазон измерения расхода газа |  |
| от Qmin [м3/ч] | 0,04 |
| до Qmax [м3/ч] | 1,6 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности [%] |  |
| в диапазоне от Qmin до 0,2 Qmax | 3 |
| в диапазоне от 0,2 Qmax до Qmax | 1 |
| Межповерочный интервал | 12 |
| Масса счетчика, не более [кг] | 0,67 |
| Габаритные размеры, мм. | 70х77х79 |
| Средний срок службы счетчика [лет] | 12 |