- Счетчик газа BK (ВК) G6 V2 (двухкамерный) мембранный бытовой

Назначение: счётчики газа BK (ВК) G6 V2 предназначены для учёта количества потребляемого газа.

Измеряемая среда: метан, пропан, бутан, инертные газы и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.

Область применения: в ЖКХ, бытовом хозяйстве и на малых предприятиях различных отраслей промышленности с целью учёта потребляемого газа.

Принцип работы счетчиков газа BK (ВК) G6 V2:

Счетчики BK (ВК) G6 V2 состоят из герметичного корпуса, с встроенным измерительным механизмом и отсчётчного устройства. Модификация V2 имеет две камеры.

Принцип работы мембранного бытового счетчика газа BK (ВК) основан на отборе энергии поступающего газа. При перемещении мембран происходит поочерёдное выдавливание газа из рабочих камер. Кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательное движение мембран во вращательное, которое через муфту передаётся счётному устройству.

Отличительные особенности счётчиков газа BK (ВК) G6 V2:

Счетчик построен по классической, хорошо зарекомендовавшей себя, надёжной схеме. Отличительной особенностью счётчика газа BK (ВК) G6 V2 является наличие в конструкции специального золотника-распределителя шиберного типа. Малые габариты золотников, тонкие перегородки распределителя газа позволяют получить хорошую точность измерения и обеспечивают низкую восприимчивость счётчика к загрязнениям среды. В счётчике установлены подвижные диафрагмы, изготовленные из высококачественного синтетического материала, позволяющего сохранять диафрагмам форму и целостность. Счётчик оснащён устройством, препятствующем обратному ходу счётного механизма.

В конструкции счётчиков газа BK (ВК) G6 V2 применены самые передовые и высококачественные технологии и материалы, что определяет очень слабую потерю давления, малый уровень шума при работе, минимальный износ подвижных деталей, высокую антикоррозионную стойкость, а также его высокую чувствительность.

Счётчик не требует технического обслуживания, надёжен и предназначен для длительного срока эксплуатации.

Для дистанционной передачи информации к счетчику газа BK (ВК) G6 V2 может быть присоединён низкочастотный датчик импульсов (геркон) типа IN-Z61, срабатывающий от магнитной вставки, встроенной в младший разряд счётного механизма.

Технические характеристики счетчика газа BK (ВК) G6 V2:

| Параметры | G6 |
| --- | --- |
| Номинальный расход Qном. | 6 |
| Максимальны расход Qмакс. | 10 |
| Минимальный расход Qмин. | 0,06 |
| Относительная погрешность при расходе. |  |
| От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 |
| Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 |
| Максимальное рабочее давление кПа | 50 |
| Температура окружающей среды С | -40...+55 |
| Масса | 3,5 |
| Межповерочный интервал, лет. | 10 |
| Межосевое растояние, мм. | 250 |
| Габаритные размеры | 276*326*190 |
| Ду, мм | 32 |